Allegato 1

LOTTO 1

PRODOTTI, ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE

PRODOTTI DA INFONDERE

- Sacche per nutrizione parenterale

Le sacche utilizzate per la  NPD sono nella grande maggioranza dei casi prodotti registrati con AIC, a formulazione fissa.

- Altre soluzioni infondibili per nutrizione parenterale.

###### Il Fornitore deve fornire al paziente, su richiesta del C.P., i prodotti da aggiungere nella sacca o da somministrare ev in doppia via contemporaneamente alla sacca.

###### Vitamine

Preparati polivitaminici o di singole vitamine, infondibili ev, secondo prescrizione della C.P..

###### Microelementi

Preparati di singoli o multipli oligoelementi, infondibili ev, secondo prescrizione della C.P..

- Eventuali altri nutrienti o micronutrienti su indicazione del C.P..

### MATERIALI PER L’INFUSIONE

I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessario, con istruzioni in lingua italiana.

### Deflussori

- I deflussori devono essere in materiale plastico compatibile con i lipidi, chimicamente stabile, flessibili e resistenti alla trazione, compatibili con la pompa fornita. Devono essere sterili, apirogeni, incapaci di cedere sostanze ai liquidi che scorrono nel lume,  provvisti di gocciolatore, con collegamento alla sacca di tipo “a baionetta” universale, e al catetere di tipo luer-lock.  Devono essere dotati di dispositivo per regolare il flusso.

### Materiali per la gestione della linea venosa

- I materiali devono essere forniti di etichetta con data di scadenza e, ove necessario, con istruzioni in lingua italiana.

- Il tipo e la quantità del materiale di medicazione deve corrispondere alla prescrizione della C.P., secondo il numero di infusioni settimanali previsto. Può essere pre-assemblato per facilitarne l’uso da parte del paziente.

- Deve essere fornito materiale (tutto fornito di marchio CE) specifico per l’esecuzione delle sottoindicate manovre:

- inizio/termine infusione:

- soluzioni per lavaggio del catetere, come da indicazione della C.P.,  monouso

- siringhe da 10 cc con connessione appropriata a cateteri venosi centrali long-term

- aghi di gauge e lunghezza  appropriati alla somministrazione  di lipidi e di farmaci.

- aghi di Huber  per cateteri totalmente impiantati, quando richiesto

- compresse di garze sterili;

- contenitori per taglienti,

- aghi filtro (5µ)

- filtri antibatterici (0.22µ)

- eparina di pronto uso 50-100 UI/ml., registrata per lavaggio di cateteri venosi.

- medicazione catetere venoso:

- materiali sterili per coprire l’emergenza cutanea dei cateteri adatti alle esigenze del singolo paziente: garze e cerotti  sterili e pellicole trasparenti semipermeabili

- garze sterili

- guanti monouso sterili;

- cappuccio a valvola;

- pinza per clampaggio;

- detergente;

- disinfettante;

- cuffie copricapo monouso

- mascherine monouso

- telini sterili, se richiesti

### ATTREZZATURE

Tutte le attrezzature devono essere fornite al paziente con relativo libretto di istruzioni in lingua italiana.

- Piantana

- Asta in metallo fornita di 5 rotelle per la mobilizzazione del paziente, regolabile in altezza, con idoneo aggancio per sacca o reggiflacone. Stabile in caso di deambulazione

- Regolatore di flusso

- Regolatore di flusso a orologio, compensato, tale da consentire l’infusione controllata in un intervallo compreso tra 25 e 250 ml/ora, idoneo alla somministrazione di miscele con e senza lipidi.

- Pompa volumetrica/peristaltica

- Caratteristiche tecniche: con marchio CE; di dimensioni contenute; con funzionamento elettrico e con batteria ricaricabile, a 220 Volt, e autonomia della batteria di almeno 4 ore; dotata di allarmi acustici e visivi per occlusione, presenza di aria nel sistema, contenitore vuoto, batteria in esaurimento; regolazione di flusso da 10 a 300 ml/ora; semplice modalità d’uso con fornitura di libretto d’istruzioni in italiano; silenziosa; precisione di somministrazione < 5%.

Allegato 2

LOTTO 2

# PRODOTTI, ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI RELATIVI ALLA NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE PER PAZIENTI PEDIATRICI (NED-PED)

- Pompa: pompa peristaltica silenziosa, di basso peso ed ingombro, rispondente alle norme C.E.I. L’apparecchio deve essere facilmente agganciabile alla piantana e/o alla persona stessa (con zainetto o tracolla). Il funzionamento deve essere elettrico, con batterie di emergenza ricaricabili a 220 Volt. Regolazione di flusso da 1 a 300 ml/ora,  presenza di allarmi acustici e luminosi di occlusione, contenitore vuoto, batterie scariche. Deve essere fornito libretto di istruzioni in lingua italiana.

- Piantana: asta di metallo con base a 5 rotelle, stabile in caso di deambulazione, con possibilità di regolazione dell’altezza e idoneo aggancio per sacca o reggiflacone.

- Sacca: n. 1 o 2 sacche/die da 500 ml a 2000 ml. Le sacche devono essere di etilvinilacetato, sterili, rispondenti ai requisiti delle “Norme di buona fabbricazione” e a quelli della monografia “Contenitori in plastica per soluzioni perfusionali “della F.U. vigente.

- Deflussori: n. 1 o 2 deflussori/die in materiale plastico chimicamente stabile, flessibile, resistente alla trazione, sterile, apirogeno, compatibile con la pompa in dotazione e con connessione “ universale 3 in 1” o eventuale  diverso  set di infusione.

- Set integrale (sacca con deflussore): compatibile con pompa in dotazione n°1/2 al giorno secondo prescrizione e  caratteristiche indicate dal C.P..

- Siringhe: da 50 o 60 ml a cono piccolo o grande o eventualmente luer-lock secondo prescrizione del CP. Vengono utilizzate in caso di pasti somministrati a bolo, senza l’utilizzo della pompa peristaltica, sacca e relativo deflussore. In questi casi il fabbisogno è di 2 al giorno, salvo diversa prescrizione del C.P..

- Sondini naso-gastrici in poliuretano o silicone e sonde gastrostomiche in silicone di sostituzione  con relativi raccordi: quando necessario, e su prescrizione del Centro di riferimento, devono essere forniti presidi gastrostomici o nasogastrici di sostituzione e connettori specifici di raccordo tra l’accesso enterale e il deflussore.

- materiale per la gestione del sistema: è diverso a seconda del tipo di accesso nutrizionale. Viene di seguito riportato il fabbisogno mensile dei differenti tipi di accessi

a) sondino naso – gastrico:

- almeno 15 siringhe da 5 a 50 ml a cono piccolo o cono grande;

- almeno 15 cerotti Applicanasal (misura pediatrica);

- 1 confezione da 100 pezzi di guanti monouso (ogni 2 mesi).

b) stomia:

- almeno 15 siringhe da ml. 5 – 50 a cono piccolo o cono grande.

- materiale sufficiente per la medicazione quotidiana:

  - materiale sufficiente per 15 medicazioni: garze cm. 10x10, 100% in tessuto non tessuto, ipoallergeniche e ad alto potere assorbente oppure  garze non sterili per la detersione della cute peristomale (confezione 100 pezzi ogni 2 mesi)

  - cerotto  autoadesivo cm. 10x5 m. (tipo Mefix: 1 confezione) oppure cerotto di carta

  - soluzione Milton 1 flacone da 1 litro

  - 1 flacone detergente neutro da 250 ml.

- 1 confezione da 100 pezzi di guanti monouso (ogni 2 mesi).

c) in caso di bottone:

- almeno 15 siringhe da 5 – 50 ml a cono piccolo o cono grande.

- materiale sufficiente per la medicazione quotidiana:

  - materiale sufficiente per 15 medicazioni: garze cm. 10x10, 100% in tessuto non tessuto, ipoallergeniche e ad alto potere assorbente oppure  garze non sterili per la detersione della cute peristomale (confezione 100 pezzi ogni 2 mesi);

  - cerotto  autoadesivo cm. 10x5 m.  (tipo Mefix: 1 confezione) oppure cerotto di carta;

  - soluzione Milton 1 flacone da 1 litro;

- 1 confezione da 100 pezzi di guanti monouso (ogni 2 mesi).

Materiale di gestione integrativo –  su esplicita prescrizione del C.P.:

Oltre ai presidi sopraindicati, su richiesta del Centro prescrittore, possono essere forniti:

  - eosina soluzione acquosa 1% da 250 ml.

  - soluzione disinfettante in pomata o liquida (tipo Betadine).

  - solvente per medicazione da 3 ml o 15 ml (tipo Detachol).

  - gel lubrificante sterile per riposizionamente sondino naso-gastrico.

Allegato 3

LOTTO 2

PRODOTTI, ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE PER PAZIENTI ADULTI (NED).

- Pompa: pompa peristaltica silenziosa, di peso e ingombro contenuti, rispondente alle norme C.E.. L’apparecchio deve essere facilmente agganciabile alla piantana e/o alla persona stessa (con zainetto o tracolla). Il funzionamento deve essere elettrico, con batterie di emergenza ricaricabili a 220 Volt. Regolazione di flusso da 10 a 295 mL/h, presenza di allarmi acustici e visivi di occlusione, contenitore vuoto, batterie scariche. Deve essere fornito libretto di istruzioni in lingua italiana.

- Piantana: asta in metallo fornita con base a 5 rotelle, stabile in caso di deambulazione, con possibilità di regolazione dell’altezza e idoneo aggancio per sacca o reggiflacone.

- Sacca: sacca in etilvinilacetato, sterile, rispondente ai requisiti delle “Norme di buona fabbricazione” e a quelli della monografia “Contenitori in plastica per soluzioni perfusionali” della F.U. vigente, quando prescritto.

- Deflussori: in materiale plastico chimicamente stabile, flessibile, resistente alla trazione, sterile, apirogeno, compatibile con la pompa in dotazione e con connettore “universale”;

- Connettori: specifici di raccordo tra l’accesso enterale e il deflussore, quando necessario, e su prescrizione di una rete di Strutture Organizzative di Dietetica e Nutrizione Clinica (per brevità chiamata C.P.).  C.P..

6) Materiale per la gestione del sistema e fabbisogno mensile per i diversi tipi di accesso nutrizionale  secondo le caratteristiche tecniche stabilite dal C.P.

a)	sondino naso-gastrico:

  - almeno 15 siringhe da 50 ml., con connettore compatibile con il sondino;

  - almeno 15 cerotti applicanasal;

  - solvente per rimozione cerotti, se richiesti dal C.P.

  - 1 confezione da 100 pezzi di guanti monouso (ogni 2 mesi)

- in caso di stomia:

  - almeno 15 siringhe da 50 mL.;

  - materiale sufficiente per 15 medicazioni: garze 10 cm.  x  10 cm, 100% in tessuto non tessuto, ipoallergeniche e ad alto potere assorbente in alternativa garza 10x10 autoadesive, garze non sterili per la detersione della cute da peristomale (confezione 100 pezzi ogni 2 mesi)

  - cerotti (tipo fixomul) oppure cerotto di carta;

  - solvente per rimozione cerotti, se richiesto dal C.P.;

  - 1 confezione da 100 pezzi di guanti monouso (ogni 2 mesi);

  - 1 confeziona da 250 ml. Di disinfettante iodato non alcolico;

- in caso di bottone:

- almeno 15 siringhe da 50 ml.;

- materiale sufficiente per 15 medicazioni: garze 10 cm.  x  10 cm, 100% in tessuto non tessuto, ipoallergeniche e ad alto potere assorbente oppure  garze non sterili per la detersione della cute peristomale (confezione 100 pezzi ogni 2 mesi); COME SOPRA

- 1 confezione da 100 pezzi di guanti monouso (ogni 2 mesi).